🌡️

Sensor Monitor

Temperatur & Luftfeuchtigkeit – Multi-Raum Dashboard

Master + Slave  ·  Raspberry Pi Zero W  ·  DHT22

Tobias Meier

admin@secutobs.com

Version 0.5.4  ·  25. März 2026

# 1. Überblick

Der Sensor Monitor überwacht Temperatur und Luftfeuchtigkeit in bis zu 4 Räumen. Master/Slave-Architektur: Pi 1 (Master) betreibt das Dashboard, Pi 2+ (Slaves) senden Messwerte automatisch.

## 1.1 Architektur

| Master (Pi 1) | Dashboard, Datenbank, Webseite → http://pitemp.local |
| --- | --- |
| Slave (Pi 2+) | Nur DHT22 lesen + Daten an Master senden |
| Store & Forward | Slave puffert offline, sendet mit Originalzeit nach |
| Watchdog | Slave startet automatisch neu wenn >5min kein Erfolg |
| mDNS | Slave findet Master über pitemp.local – IP-Adresse egal |

## 1.2 Dashboard – 4 Tabs + Einstellungen

| Übersicht | Räume, Status-Ampel (Optimal/Grenzwertig/Alarm), letzte Messung |
| --- | --- |
| Vergleich | Alle Räume in einem Chart, Temp oder Feuchte, 1h/6h/24h |
| Analyse | Min/Ø/Max heute, Schimmelrisiko, Alarmverlauf |
| Netzwerk | Slave-Verbindungsqualität, Timeline, Latenz, Ping-Button |
| Einstellungen | Demo/Live Toggle, Raumverwaltung, Messintervall, Schaltplan |

# 2. Hardware & Verkabelung

## 2.1 Komponenten (pro Pi)

| Raspberry Pi Zero W | mit WiFi (Zero W oder Zero WH) |
| --- | --- |
| DHT22 Sensor | 1 Stück pro Raum (auch AM2302) |
| 10 kΩ Widerstand | PFLICHT – Pull-Up zwischen DATA und 3,3 V |
| Micro-SD Karte | min. 8 GB, Class 10 |
| 5V Micro-USB Netzteil | min. 2,5 A |

## 2.2 Schaltplan – DHT22 mit 10 kΩ Pull-Up

## 2.3 Verdrahtung Pi Zero 1

| DHT22 Pin 1 (VCC) | Pi Pin 2 → 5 V (NICHT 3,3V – Pi Zero liefert zu wenig) |
| --- | --- |
| DHT22 Pin 2 (Data) | Pi Pin 7 → GPIO 4 |
| 10 kΩ Widerstand | Bein 1 → DATA-Kabel · Bein 2 → Pi Pin 1 (3,3V) |
| DHT22 Pin 3 (NC) | Nicht belegt – offen lassen |
| DHT22 Pin 4 (GND) | Pi Pin 6 → GND |

⚠  VCC muss an 5V (Pi Pin 2)! Der Pi Zero 1 liefert auf Pin 1 nur ~3,1V. Pull-Up Widerstand bleibt an 3,3V (Pin 1) – GPIO-Schutz!

## 2.4 GPIO-Pins für mehrere Räume

| Raum 1 | GPIO 4 → Pi Pin 7 (Standard) |
| --- | --- |
| Raum 2 | GPIO 17 → Pi Pin 11 |
| Raum 3 | GPIO 27 → Pi Pin 13 |
| Raum 4 | GPIO 22 → Pi Pin 15 |

# 3. Kernel IIO-Treiber (Pi Zero 1)

Der Pi Zero 1 ist zu langsam für Software-Polling des DHT22. Lösung: Kernel IIO-Treiber – Timing läuft in Hardware, zuverlässig und schnell.

## 3.1 Treiber aktivieren (einmalig nach Installation)

echo "dtoverlay=dht11,gpiopin=4" | sudo tee -a /boot/firmware/config.txt

sudo reboot

## 3.2 Treiber prüfen

cat /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_temp_input

cat /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_humidityrelative_input

Beispiel: 22700 = 22,7°C  /  46400 = 46,4%

✓  Zahlen = Treiber aktiv. I/O Error = VCC noch an 3,3V → auf 5V umstecken.

# 4. Master Installation (Pi 1)

## 4.1 SD-Karte flashen

- Raspberry Pi Imager: OS Lite 32-bit Bookworm

- Hostname: pitemp  |  SSH: an  |  WLAN: LEER lassen

## 4.2 Dateien auf SD-Karte

cp firstboot.sh /Volumes/bootfs/firstboot.sh

cp -r sensor-tracker /Volumes/bootfs/

## 4.3 cmdline.txt

systemd.run=/boot/firmware/firstboot.sh

✕  FALSCH: systemd.run_success_action=none → Neustart-Schleife!

✓  Nur diesen einen Parameter – alles in einer Zeile

## 4.4 Captive Portal

- Pi starten, 90s warten

- WLAN: SensorMonitor / sensor1234

- Portal → Heimnetz eingeben

- Falls nicht automatisch: http://192.168.4.1

- 5 Min warten → http://pitemp.local

## 4.5 Kernel-Treiber nach Installation

ssh pi@pitemp.local

echo "dtoverlay=dht11,gpiopin=4" | sudo tee -a /boot/firmware/config.txt

sudo reboot

# 5. Slave Installation (Pi 2)

⚠  Master ZUERST vollständig installieren – Slave sucht pitemp.local beim Start!

## 5.1 SD-Karte flashen

- OS Lite 32-bit Bookworm

- Hostname: pitemp2  |  SSH: an  |  WLAN: LEER

## 5.2 Dateien auf SD-Karte

cp firstboot.sh /Volumes/bootfs/firstboot.sh

cp -r sensor-sender /Volumes/bootfs/

✓  Script heißt firstboot.sh – identisch wie beim Master!

## 5.3 cmdline.txt – identisch wie Master

systemd.run=/boot/firmware/firstboot.sh

## 5.4 Captive Portal

- Pi starten, 90s warten

- WLAN: SensorMonitor2 / sensor1234

- Heimnetz eingeben → Slave verbindet automatisch mit pitemp.local

## 5.5 Kernel-Treiber nach Installation

ssh pi@pitemp2.local

echo "dtoverlay=dht11,gpiopin=4" | sudo tee -a /boot/firmware/config.txt

sudo reboot

## 5.6 Slave prüfen

journalctl -u sensor-sender -f

Erwartete Ausgabe:

[✓] Master erreichbar

[→] Arbeitszimmer: 22.7°C  46.4%  → Master

# 6. Store & Forward

Slave puffert Messungen lokal wenn Master nicht erreichbar. Nach Reconnect werden alle Daten mit Originalzeit nachgesendet – keine Datenlücken.

| Normal | Messung → sofort an Master |
| --- | --- |
| Offline | Messung → lokal in buffer.db |
| Reconnect | Alle Puffer-Daten mit Originalzeit nachsenden |
| Puffer-Limit | 7 Tage, danach automatische Bereinigung |

[→] Arbeitszimmer: 22.7°C  → Master          normal

[●] Arbeitszimmer: 22.7°C  → Puffer [8]      offline

[↑] Nachgesendet: 8 Messungen                reconnect

# 7. Watchdog (automatischer Neustart)

Der Slave überwacht sich selbst: Wenn >5 Minuten keine Messung erfolgreich war, beendet sich der Service sauber und systemd startet ihn automatisch neu.

| Auslöser | 5 Minuten (300s) ohne erfolgreiche Messung |
| --- | --- |
| Aktion | sys.exit(1) → systemd Neustart nach 15s |
| Max. Neustarts | 10x in 5 Minuten (Schutz vor Endlosschleife) |
| Typischer Auslöser | IIO-Treiber Fehler, Sensor Ausfall, Netzwerk weg |

[!!] Watchdog: 300s ohne Erfolg – Neustart...

[→] Arbeitszimmer: 22.7°C  → Master   (nach Neustart)

# 8. Netzwerk-Tab

Zeigt für jeden Slave:

- Status: Verbunden (grün) / Keine Daten (gelb) / Offline (rot)

- Verbindungsqualität als Balken – letzte 24h

- Timeline: letzte 20 Transfers farbcodiert

- Details: IP, Latenz, Puffer, Uptime, Version

- Ping-Button: testet mDNS + letzte IP

| Verbunden | grün – Daten kommen regelmäßig |
| --- | --- |
| Keine Daten | gelb – Pi läuft, sendet aber gerade nicht (Watchdog greift bald) |
| Offline | rot – seit >1h keine Daten |

# 9. Betrieb & Fehlersuche

### Master (pitemp.local)

| Status | sudo systemctl status sensor-tracker |
| --- | --- |
| Logs | journalctl -u sensor-tracker -f |
| Neustart | sudo systemctl restart sensor-tracker |
| IIO testen | cat /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_temp_input |

### Slave (pitemp2.local)

| Status | sudo systemctl status sensor-sender |
| --- | --- |
| Logs | journalctl -u sensor-sender -f |
| Neustart | sudo systemctl restart sensor-sender |
| IIO testen | cat /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_temp_input |
| Config | sudo nano /home/pi/sensor-sender/config.json |
| Setup wiederholen | rm /Volumes/bootfs/firstboot.done → Pi reboot |

## 9.1 Häufige Probleme

| kernel-command-line FAILED | firstboot.sh fehlt oder falscher Name auf SD-Karte |
| --- | --- |
| Unable to set line X to input | IIO-Treiber fehlt → dtoverlay=dht11,gpiopin=4 in config.txt |
| I/O error bei IIO | DHT22 VCC an 3,3V → auf 5V (Pi Pin 2) umstecken |
| A full buffer not returned | Software-Polling zu langsam → IIO-Treiber nutzen |
| Slave offline nach 1h | Watchdog greift → Service startet automatisch neu |
| Netzwerk zeigt Lade... | index.html veraltet → neu kopieren + Cmd+Shift+R |
| pitemp.local fehlt | sudo systemctl status avahi-daemon |

# 10. Versionshistorie

| 0.5.5 (25.03.2026) | FIX: PYTHONUNBUFFERED=1 in Service-Datei (Python-Output im Journal sichtbar). FIX: IIO-Treiber Wartezeit beim Start verhindert Race Condition nach Reboot. |
| --- | --- |
| 0.5.4 (25.03.2026) | Slave Watchdog: auto-Neustart nach 5min ohne Erfolg. Service StartLimit in [Unit]. Schaltplan neu gezeichnet (5V VCC, Pull-Up korrekt). Netzwerk-Status: gelb='Keine Daten', rot='Offline'. |
| 0.5.3 (25.03.2026) | Schaltplan komplett neu: VCC an 5V, Pull-Up korrekt verbunden, Knotenpunkt deutlich. |
| 0.5.2 (24.03.2026) | Netzwerk-Tab: gelb='Keine Daten', rot='Offline >1h'. |
| 0.5.1 (24.03.2026) | FIX Master app.py: IIO-Treiber. Beide Pis live. |
| 0.5.0 (24.03.2026) | Slave live mit echtem DHT22. IIO-Treiber in sender.py. VCC an 5V. |
| 0.4.x (24.03.2026) | Netzwerk-Tab, Ping-Button, migrate_db, SVG inline, loadSlaves Fix. |
| 0.3.x (24.03.2026) | Master/Slave Architektur, Store & Forward, Token-Schutz. |
| 0.2.x (24.03.2026) | Analyse-Tab, Schimmelrisiko, Push-Benachrichtigungen, Schaltplan. |
| 0.1.x (24.03.2026) | Einstellungs-Seite, Apple-Design, Raumverwaltung. |
| 0.0.1 (24.03.2026) | Initiale Version: Captive Portal, Ländercode-Fix, pitemp.local. |

# 11. Kontakt

Autor: Tobias Meier

E-Mail: admin@secutobs.com

Version: 0.5.4  ·  25. März 2026